Intel AX211

WiFi-CSI 感測環境建置 SOP

保留 Windows 作業系統完整性 · Live USB 方案

DOF Lab · 國立勤益科技大學 · 2026-05

# 0. 核心原則：為什麼選 Live USB？

你的筆電是研究與教學主力，Windows 環境完全不能碰。本 SOP 選用「可開機 Ubuntu Live USB」方案，這是唯一能做到以下三點的路線：

| 方案 | Windows 安全性 | AX211 CSI 可行性 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| VirtualBox VM | ✅ 安全 | ❌ 不可行 | VirtualBox 6.0+ 已移除 PCI 直通 |
| WSL2 | ✅ 安全 | ❌ 不可行 | WSL2 無法存取 WiFi 實體網卡 |
| VMware + PCI 直通 | ⚠️ 有風險 | 🟡 複雜 | 需停用 Windows 驅動，操作複雜 |
| 雙開機 Dual Boot | ✅ 安全* | ✅ 可行 | 需分割磁碟，有一定風險 |
| ★ Live USB（本 SOP） | ✅ 完全安全 | ✅ 可行 | Windows 零修改，USB 拔除即恢復 |

⭐ Live USB 方案：開機時插入 USB 選擇從 USB 啟動 → Linux 完全掌控 AX211 硬體 → 研究完畢拔掉 USB → 下次開機回到 Windows，完全沒有任何改變。

# 1. 事前準備：材料清單

## 1.1 硬體需求

| 項目 | 規格 | 用途 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB 隨身碟 | 32 GB 以上，USB 3.0+ | 安裝 Ubuntu + FeitCSI | 建議 Samsung / SanDisk 品牌 |
| 你的筆電 | Intel AX211（已確認） | CSI 感測節點 | 驅動版本 23.130.1.1 |
| 手機或第二台設備 | 任意 WiFi 設備 | 作為封包發射端（TX） | Pixel 8 就可以 |
| USB 網路卡（可選） | 任意 USB WiFi 卡 | 備用上網 | AX211 用於感測時無法同時上網 |

## 1.2 需要下載的軟體（在 Windows 上預先下載）

- Rufus（Windows 工具，製作開機 USB）：https://rufus.ie

- Ubuntu 22.04.4 LTS ISO 映像檔：https://ubuntu.com/download/desktop

- 上述下載完成後，所有後續操作都在 Linux USB 環境中進行

⚠️ 請選 Ubuntu 22.04 LTS，不要用 24.04。22.04 對 iwlwifi 驅動的相容性更穩定，FeitCSI 文件也以此為基準。

# 2. 製作可開機 Live USB（在 Windows 中完成）

## 步驟 A：用 Rufus 製作

- 插入 USB 隨身碟（32GB+）

- 下載並開啟 Rufus（免安裝版）

- 設定如下：

  - 裝置：選你的 USB

  - 開機選項：選剛才下載的 ubuntu-22.04.4-desktop-amd64.iso

  - 分割區配置：GPT

  - 目標系統：UEFI（非 CSM）

  - 檔案系統：FAT32

- 按「開始」，等待完成（約 10-15 分鐘）

## 步驟 B：在 BIOS 設定開機順序

- 重新開機，在 Logo 出現時按 F2 / F12 / Delete（依筆電廠牌不同）

- 進入 Boot Menu，將「USB Storage」移到第一優先

- 確認 Secure Boot 設定（建議暫時停用，研究完可再開）

💡 你的筆電是 Intel 平台，大多數在開機時按 F12 可直接選擇本次開機裝置，不需要永久修改 BIOS 設定。這樣最安全。

# 3. 進入 Ubuntu Live 環境並安裝 FeitCSI

## 3.1 開機進入 Ubuntu

- 插入 USB → 開機 → 選「Ubuntu」開機選項

- 出現選單時，選「Try Ubuntu without installing」（試用，不安裝）

- 等待桌面載入（約 1-2 分鐘）

✅ 此時 Windows 完全沒有被碰，Ubuntu 完全運行在 USB 上。AX211 網卡由 Linux iwlwifi 驅動直接控制。

## 3.2 確認 AX211 被 Linux 辨識

開啟終端機（Terminal），輸入以下指令確認網卡狀態：

# 確認網卡型號

lspci | grep -i network

# 應該看到類似：

# 00:14.3 Network controller: Intel Corporation Wi-Fi 6E AX211

# 確認 iwlwifi 驅動已載入

lsmod | grep iwlwifi

# 列出無線介面名稱（通常是 wlan0 或 wlp0s20f3）

ip link show

## 3.3 安裝 FeitCSI

FeitCSI 提供預編譯的 .deb 套件，安裝非常簡單：

# 更新套件列表

sudo apt update

# 安裝必要依賴

sudo apt install -y wget curl

# 前往 FeitCSI 官網下載最新 .deb

# https://github.com/KuskoSoft/FeitCSI/releases

# 以 x86_64 版本為例：

wget https://github.com/KuskoSoft/FeitCSI/releases/latest/download/feitcsi_amd64.deb

# 安裝

sudo dpkg -i feitcsi_amd64.deb

# 修復可能的依賴問題

sudo apt install -f

⚠️ 注意：Live USB 環境每次重開機後需要重新安裝 FeitCSI（因為沒有持久化儲存）。如果想要保留設定，請參考第 6 節的「持久化 USB」進階方案。

# 4. 執行第一次 CSI 擷取

## 4.1 了解基本架構

CSI 擷取需要兩個角色：

| 角色 | 裝置 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| TX（發射端） | 手機熱點 / 路由器 | 持續發送 WiFi 封包 |
| RX（接收端） | 你的筆電（AX211） | 接收封包並擷取 CSI 資料 |

AX211 的 Monitor 模式可以「竊聽」周圍所有 WiFi 封包，無需連接到 AP，這是最方便的研究模式。

## 4.2 使用 GUI 模式（推薦初學者）

- 開啟終端機，啟動 FeitCSI GUI：

sudo feitcsi-gui

- 在 GUI 中設定參數：

  - Interface：選 wlan0 或 wlp0s20f3（你的 AX211 介面名稱）

  - Mode：Monitor

  - Band：2.4 GHz（先從 2.4G 開始，較穩定）

  - Channel：11（對應你目前連線的 ch 11，如截圖所示）

  - Bandwidth：40 MHz（先用較小頻寬確認可運作）

  - Output：選擇儲存路徑，例如 /home/ubuntu/csi_data.bin

- 點「Start」開始擷取，確認資料正在寫入

## 4.3 使用命令列模式（正式研究）

# 首先將網卡切換到 Monitor 模式

sudo ip link set wlan0 down

sudo iw dev wlan0 set type monitor

sudo ip link set wlan0 up

# 設定頻道（以 ch 11 為例）

sudo iw dev wlan0 set channel 11

# 開始擷取 CSI（擷取 100 秒）

sudo feitcsi -i wlan0 -o /home/ubuntu/csi_output.bin -t 100

# 查看即時 CSI 串流（不儲存）

sudo feitcsi -i wlan0 --live

# 5. CSI 資料解析與視覺化（Python）

## 5.1 安裝 CSIKit 解析套件

# 安裝 Python 環境

sudo apt install -y python3-pip

# 安裝 CSIKit（支援 FeitCSI 格式）

pip3 install csikit

# 安裝繪圖套件

pip3 install matplotlib numpy scipy

## 5.2 基本解析腳本

建立 parse_csi.py 並執行：

import csikit

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

# 讀取 FeitCSI 格式資料

csi_data = csikit.read_bf_file('/home/ubuntu/csi_output.bin')

# 取得 CSI 振幅矩陣

# 維度：[封包數, 天線對數, 子載波數]

amplitudes = np.abs(csi_data)

print(f'封包總數: {amplitudes.shape[0]}')

print(f'子載波數: {amplitudes.shape[-1]}')

# 繪製第一條天線鏈路的所有子載波隨時間變化

plt.figure(figsize=(14, 5))

plt.imshow(amplitudes[:, 0, :].T,

aspect='auto', cmap='viridis')

plt.xlabel('封包索引（時間）')

plt.ylabel('子載波索引')

plt.title('AX211 CSI 振幅熱圖')

plt.colorbar(label='振幅')

plt.tight_layout()

plt.savefig('/home/ubuntu/csi_heatmap.png', dpi=150)

plt.show()

💡 如果成功看到熱圖，代表整個 AX211 → Linux → FeitCSI → Python 的鏈路都已打通，可以開始正式實驗了。

# 6. 進階選項：持久化 Live USB（避免每次重裝）

預設的 Live USB 每次重開機會還原。若要保留安裝的軟體與採集的資料，可以用「持久化 USB」：

## 方法：使用 Rufus 建立持久化 USB

- 在 Rufus 製作 USB 時，「持久分割區大小」設定為 8-16 GB

- 選擇「Ubuntu 持久化」選項

- 製作完成後，開機時選「Ubuntu (persistent)」

- 安裝 FeitCSI 後，下次開機仍會保留

✅ 持久化 USB 是長期研究的最佳方案：Windows 完全不動，USB 拔除就回 Windows，插上 USB 就有完整的研究環境。

# 7. 建議的第一個實驗場景

## 驗證 AX211 CSI 對環境變化的響應

用最簡單的實驗確認 CSI 確實能感應環境，建立研究信心：

| 階段 | 步驟 | 預期觀察 | 時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基線採集 | 手機熱點開啟，筆電靜止，空曠桌面，採集 3 分鐘 | CSI 振幅穩定，波動小 | 5 分鐘 |
| 人員存在 | 人坐在筆電前方，不動 | CSI 出現固定偏移，某些子載波振幅改變 | 5 分鐘 |
| 人員移動 | 人在感測區域內緩步走動 | CSI 出現明顯週期性擾動 | 5 分鐘 |
| 物體放置 | 在 TX-RX 路徑中放置一瓶水 | 某些子載波振幅因水的高介電常數而顯著下降 | 5 分鐘 |

🎯 如果第 4 個場景（放水瓶）能在 CSI 熱圖上看到明顯差異，就直接驗證了「WiFi-CSI 對物質介電常數敏感」的假設，後續的液體偵測研究就有了初步依據。

# 8. 常見問題排除

| 問題 | 可能原因 | 解決方式 |
| --- | --- | --- |
| lspci 找不到 AX211 | USB 開機時驅動未載入 | 執行：sudo modprobe iwlwifi |
| Monitor 模式設定失敗 | 驅動版本問題 | 嘗試：sudo iw dev wlan0 set monitor none |
| FeitCSI 無法啟動 | 缺少依賴 | 執行：sudo apt install -f 後重試 |
| CSI 資料全為零 | 沒有 WiFi 封包可接收 | 確認手機熱點開啟，且頻道設定相同 |
| 開機後回到 Windows | USB 開機優先權問題 | 開機時按 F12 手動選擇 USB |

# 9. 學術引用格式

使用 FeitCSI 發表論文時，請加入以下引用：

Hutar, M., Brida, P., & Machaj, J. (2023). FeitCSI, the 802.11 CSI tool. https://feitcsi.kuskosoft.com

使用 IAX 工具時：

IAX: Enhancing CSI-Based Wireless Sensing With Open-Source Linux 802.11ax CSI Tool. IEEE, 2025. DOI: 10.1109/10944229

本 SOP 由 Claude Sonnet 4.6 輔助生成 · DOF Lab, NCUT · 2026-05