RuView

WiFi DensePose 技術摘要 · 研究分析 · 實現規劃

📡 以 WiFi 訊號實現即時人體姿態估計、生命徵象監測與存在偵測

GitHub: github.com/ruvnet/RuView  ·  Stars: 40k+  ·  May 2026

# 1. 專案概覽

RuView 是一套開源系統，源自卡內基美隆大學（CMU）發表的學術論文《DensePose from WiFi》（arXiv: 2301.00250）。其核心突破在於：利用室內 WiFi 訊號的通道狀態資訊（Channel State Information, CSI），完全不需要攝影機即可進行即時人體姿態估計。

ruvnet 對原始 Python 實作進行了完整的 Rust 語言重寫，達到 54,000 frames/sec（810× Python 加速），並在 GitHub 上獲得超過 40,000 顆星標，成為 WiFi 感知領域最受矚目的開源專案。

# 2. 核心技術架構

## 2.1 硬體層：ESP32-S3 感測網格

系統採用廉價 ESP32-S3 微控制器（每節點約 $8–9 美元）部署多靜態網格（Multistatic Mesh），透過分時多工（TDM）協議跨頻道同步採集 CSI 資料。

| 參數 | 規格 |
| --- | --- |
| 感測器 | ESP32-S3（$8–9/個） |
| 節點數量 | 4–6 個（推薦） |
| 採集頻率 | 20 Hz |
| 子載波數 | 56–192 個（每通道） |
| 掃描通道 | 1/6/11（三頻）→ 最新支援 1/3/5/6/9/11（六頻） |
| 等效虛擬子載波 | 3 channels × 56 = 168 條 |
| 總成本（感測器） | 約 $27 美元（3–4 節點） |

## 2.2 訊號處理流水線（6 階段）

原始 CSI 資料經由以下六個精心設計的階段，轉化為結構化的人體姿態資訊：

- 階段 1 — 訊號清理：Hampel 濾波、SpotFi 演算法、Fresnel zone 相位校正、BVP 去噪、頻譜圖生成

- 階段 2 — 多視角嵌入：N×(N-1) 鏈路 → 注意力加權跨視角嵌入（Multistatic Fusion）

- 階段 3 — 相干閘（Coherence Gate）：量測品質篩選，無需手動調參，可穩定運行數日

- 階段 4 — AI 骨幹（RuVector）：注意力機制 + 圖演算法 + 壓縮 + 場域模型

- 階段 5 — CRV 協議（Signal-Line Protocol）：6 階段處理 gestalt→sensory→topology→coherence→search→model

- 階段 6 — 輸出：17 個 COCO 關鍵點姿態、生命徵象數值、房間指紋、漂移警報

## 2.3 AI 模型（WiFlow 架構）

| 模型特性 | 詳細說明 |
| --- | --- |
| 架構名稱 | WiFlow（State-of-the-art） |
| 參數量 | 1.8M 參數 |
| 輸出 | 17 個 COCO 身體關鍵點 |
| 訓練方式 | 完全無攝影機（弱標籤生成） |
| 弱標籤策略 | RSSI 三角定位頭部 · 子載波不對稱定位手部 · 震動定位腳部 |
| 自適應學習 | 棘波神經網路（Spiking NN），30 秒學習新房間 |
| 房間分類 | 15 特徵 Logistic Regression（純 Rust 實作） |

## 2.4 效能指標

| 指標 | 數值 |
| --- | --- |
| 推理速度 | 54,000 frames/sec（Rust 實作） |
| 端到端延遲 | < 50 ms @ 30 FPS |
| Python 對比加速比 | 810× |
| 同時追蹤人數 | 最多 10 人 |
| 呼吸偵測範圍 | 6–30 BPM |
| 心率偵測範圍 | 40–120 BPM |
| 運算環境 | 完全邊緣運算，無需雲端/網路 |

# 3. 相關技術影片（YouTube）

以下為透過 yt-search 工具搜尋到的高相關性影片，涵蓋學術背景、開源實作與商業應用三個維度：

| 影片標題 | 頻道 | 觀看數 | 日期 | 重點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Your WiFi Can See You. Here's How. | Bilawal Sidhu | 895k | 2026-03 | WiFi感知→商業應用全景：ZaiNar、Anduril、衛星RF定位 |
| This ESP32 Antenna Array Can See WiFi | Jeija (Uni Stuttgart) | 988k | 2025-02 | ESPARGOS：大學研究級 ESP32 CSI 量測平台 |
| Tracking Humans Through Walls with WiFi | Eddy Says Hi | 2.4k | 2026-02 | InvisPose 生產就緒實作，810x Rust 加速展示 |
| RuView Explained: Real-Time Pose & Vital Sensing | AI Simplified | 378 | 2026-04 | RuView 功能深度解說：17關鍵點、邊緣AI、應用場景 |
| DensePose from WiFi (CMU Paper) | AI WITH Rithesh | 14k | 2023-01 | CMU 原始論文高階解說，WiFi DensePose 起源 |
| AI TRACKS YOU USING WIFI | Kaya Rezende | 1.4k | 2023-01 | 簡短科普介紹，入門觀眾適用 |

# 4. 應用場景分析

| 場景 | 核心功能 | 優勢 | 潛在產品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 醫療照護 | 非接觸式生命徵象監測、跌倒偵測 | 24/7 全天候、無穿戴設備 | 加護病房監視系統、長照機構 |
| 智慧建築 | 人員計數、HVAC 節能控制 | 依實際人員位置精確調節 | 智慧辦公室、節能管理系統 |
| 災難救援 | 穿牆搜救存活者 | 無需能見度、穿透瓦礫 | 消防/搜救裝備 |
| 居家安全 | 入侵偵測、老人照護 | 隱私保護（無攝影機） | 安全警報系統 |
| 健身追蹤 | 動作分析、睡眠品質 | 無鏡頭運動分析 | 健身 App、睡眠追蹤 |
| 工業安全 | 人員進入危險區域偵測 | 惡劣環境仍可運作 | 工廠安全監控 |

# 5. 隱私保護與安全設計

RuView 的核心設計哲學之一即為「隱私優先」（Privacy-First），在架構層面提供多重保護：

- 無攝影機架構：完全不儲存任何影像，根本上消除視覺隱私風險

- 端對端加密：所有感測器間通訊均使用 E2E 加密，含竄改偵測（tamper detection）與重放攻擊防護（replay protection）

- 節點斷線無縫恢復：ADR-032 架構確保節點移動或離線後自動重連

- 資料驅動自適應（ADR-048）：15 特徵機器學習分類器取代手動調參，降低人為錯誤

- 完全離線運算：零雲端、零訂閱費用，資料不離開本地

# 6. 快速部署指南

### 方式 A：Docker（無硬體，使用模擬資料）

docker pull ruvnet/wifi-densepose:latest
docker run -p 3000:3000 ruvnet/wifi-densepose:latest
# 開啟 http://localhost:3000

### 方式 B：ESP32-S3 實體感測（完整功能）

- 購買 ESP32-S3 開發板（約 $9/個，建議 3–6 個）

- 使用 esptool 燒錄固件（bootloader + partition-table + ota_data + esp32-csi-node.bin）

- 執行 firmware/esp32-csi-provision.py 完成 WiFi 配置

- 啟動 sensing-server：./target/release/sensing-server --source esp32 --udp-port 5005 --http-port 3000

- 開啟 http://localhost:3000 查看即時姿態視覺化

### 支援硬體平台

| 平台 | 類型 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3 | 首選邊緣節點 | 完整 CSI 支援，20 Hz，$9/個 |
| Intel 5300 NIC | 研究級 Linux NIC | 需驅動修改，高精度 |
| Nexmon（Raspberry Pi） | 研究平台 | 高靈活性，社群支援 |
| ASUS/Netgear/TP-Link 路由器 | 現成硬體 | 硬體無關設計，免費 RF 照射源 |

# 7. 技術實現規劃路線圖

以下為針對風能/工業場域（DOF Lab）導入 RuView 技術的建議四階段路線圖：

| 階段 | 時程 | 目標 | 關鍵任務 | 輸出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 環境驗證 | 第 1–2 週 | 確認 Docker 環境與模擬資料可視化 | Docker 部署 · 探索 Demo 場景 · 理解 CSI 訊號結構 | 環境就緒報告 |
| Phase 2 硬體原型 | 第 3–4 週 | ESP32 節點採集真實 CSI 資料 | 購置 3–4 節點 · 燒錄固件 · 完成 WiFi 配置 · 驗證姿態輸出 | 原型感測系統 |
| Phase 3 場域應用 | 第 5–8 週 | 針對目標場域（如機房/實驗室）訓練自適應模型 | 標記 CSI 場景 · 執行房間學習（30 sec）· 驗證存在偵測準確率 | 場域特化模型 |
| Phase 4 整合擴充 | 第 9–12 週 | 整合至現有監控/自動化系統 | REST API 接入 · 開發 Dashboard · 評估工業安全應用可行性 | 整合原型 + 論文 |

# 8. 技術亮點總結

| 維度 | 評估 |
| --- | --- |
| 創新性 | ★★★★★ 學術論文實作品質，CMU 背景，真正 SOTA |
| 成本效益 | ★★★★★ $27 感測套件實現商業級功能 |
| 隱私保護 | ★★★★★ 零影像、零雲端、E2E 加密 |
| 效能 | ★★★★★ 54k fps Rust 實作，50ms 延遲 |
| 易用性 | ★★★★☆ Docker 一鍵啟動，ESP32 燒錄需學習曲線 |
| 工業應用潛力 | ★★★★☆ 需針對特定場域（震動/電磁干擾）進一步驗證 |
| 社群活躍度 | ★★★★★ 40k+ stars，持續更新（最近 2 週有提交） |

本報告由 Claude Sonnet 4.6 自動生成 · DOF Lab, NCUT · 2026-05